FICHE TECHNIQUE  « Soulèvements »

Théâtre de la Communauté

Le spectacle « Soulèvements » se compose d’un décor sous la forme d’un cube de 4 mètres de côté entouré d’un cadre au sol de 6 mètres de côté.

À l’intérieur du cube sont suspendus à des câbles une centaine de bois reliés à un mécanisme, situé au dessus du toit, actionné par deux moto-réducteurs.

L’éclairage est incrusté dans le décor.

Le décor pèse 1500 kg soit un poids de 375 kg réparti sur chaque colonne.

-DIMENSIONS OPTIMALES		8 mètres d’ouverture (7m minimum)

(espace scénique et public)		15 mètres de profondeur (12m minimum)

6 mètres de hauteur (5,5m minimum)

-PUISSANCE ÉLECTRIQUE		380V /  32a : l’éclairage est essentiellement LED, mais 						les moteurs, le son et la lumière doivent être idéalement 						sur 3 phases différentes.

Il est néanmoins possible de jouer sur trois PC16a 							distinctes).

-LUMIÈRE				 	La lumière est essentiellement dans le décor. 							L’éclairage publique est soit fournie par la salle, soit 						apporté par nos soin et installé sur un pont de 6 mètres 						auto-porté (implantation en annexe).

-SON						Le son doit être adapté aux dimensions de l’espace.

Idem que pour la lumière : s’il n’est pas fourni par la 						salle, nous pouvons le fournir. Une table de mixage 						basique suffit pour envoyer la musique.

-ACCÈS					Le décor étant constitué de montant de 4 mètres et de

cadres de 3,60m x 0.4m, il est important que l’on puisse 						tourner dans les virages lors de son acheminement sur 						le lieu de montage.

Contact Régisseur Général :

Lancelot Duché

l.duche@theatredelacommunaute.be

0499.88.20.08